Zał. nr 5 do siwz

do cz. 2

Specyfikacja techniczna

do części II – zakup i dostawa samochodu do przewozu osób typu van

Marka ………...………….*,      model ……….........………….*

| Rodzaj wyposażenia | Wymagania minimalne | Oferowane przez Wykonawcę* |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj samochodu | osobowy do przewozu osób |  |
| Rok produkcji | min. 2019 |  |
| Typ nadwozia | van |  |
| Liczba miejsc | 9 miejsc (8 osób + kierowca) |  |
| Min. wymiary (dł. x szer. x wys.) | 5100 x 2200 x 1890 mm |  |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | do 3.5t |  |
| Silnik diesel | wysokoprężny, turbodoładowany |  |
| Pojemność silnika | min. 1997 cm3 |  |
| Moc silnika | min. 130 KM |  |
| Poziom emisji spalin | Euro 6 |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 70 litórw |  |
| Kolor nadwozia | do ustalenia spośród zaproponowanych, zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia, lakier perła lub metallic |  |
| komplet kół zimowych i letnich z felgami stalowymi | wymagane |  |
| ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze iż 12 miesięcy; parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu | wymagane |  |
| pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe | wymagane |  |
| Skrzynia biegów | manualna, 6-cio biegowa zsynchronizowana |  |
| kabina kierowcy trzyosobowa (kierowca + 2 pasażerów) | wymagane |  |
| 6 foteli pojedynczych z możliwością szybkiego montażu, z regulowanym oparciem, zagłówkami i 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa | wymagane |  |
| tapicerka odporna na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu czystości, o podwyższonej trwałości | wymagane |  |
| Układ kierowniczy ze wspomaganiem | wymagane |  |
| Kierownica z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach | wymagane |  |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne przednie i tylne, kurtyny powietrzne boczne, boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy | wymagane |  |
| Radio | wymagane |  |
| Immobilizer zdalnie sterowany centralny zamek oraz alarm antywłamaniowy | wymagane |  |
| System zapobiegania blokowaniu kół, system kontroli trakcji z wyłącznikiem, system zapobiegania poślizgowi kół napędowych, system stabilizacji toru jazdy, reflektory przeciwmgielne | wymagane |  |
| Światła przeciwmgielne | wymagane |  |
| Czujniki parkowania przód i tył | wymagane |  |
| uchwyty holownicze z przodu i tyłu | wymagane |  |
| Szyby w kabinie kierowcy regulowane elektrycznie | wymagane |  |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, przeszklone | wymagane |  |
| Drzwi boczne z prawej strony przesuwne | wymagane |  |
| Uchwyt ułatwiający wsiadanie do części pasażerskiej | wymagane |  |
| Klimatyzacja automatyczna | wymagane |  |
| światła do jazdy dziennej LED wyłączane i włączane automatycznie | wymagane |  |
| wlew paliwa zamykany | wymagane |  |
| trzecie światło stop | wymagane |  |
| fabrycznie nowa nawigacja z menu w języku polskim | wymagane |  |
| komputer pokładowy w języku polskim | wymagane |  |
| fotel kierowcy z regulacją położenia i wysokości | wymagane |  |
| oświetlenie wnętrza (dwie lampki z przodu, dwie lampki do czytania z tyłu) | wymagane |  |
| lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane | wymagane |  |
| automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne | wymagane |  |
| apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, dojazdowe koło zapasowe, kamizelki odblaskowe 4 szt., gaśnica, linka holownicza, zapasowy komplet żarówek | wymagane |  |

UWAGA:

*Marka, model oferowanego samochodu oraz Tabela obowiązkowo do wypełnienia wpisując wyraz „spełnia” lub „nie spełnia”, lub podać konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania.

Data: …………………………              		                   …......................................................

(Podpis osób upoważnionych do

występowania w imieniu Wykonawcy